ТЕМА.    ВИВЧЕННЯ ЯВИЩА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ

МЕТА.

ОБЛАДНАННЯ:

ХІД РОБОТИ.

  - Підключити котушку з великою кількістю витків до                                                                 міліамперметра. А) Швидко вставити магніт у котушку і спостерігати за показаннями міліамперметра. Б) Залишити магніт у котушці і спостерігати за стрілкою приладу. В) швидко вийняти магніт з котушки. Спостерігаючи за показаннями міліамперметра. Зробити  4 малюнки з позначенням напрямку руху магніту і напрямком індукційного струму. Обґрунтувати одержані результати.

  - Повторити зазначені досліди, рухаючи котушку відносно нерухомого магніту.

  - Повільно вставити в котушку один, а потім два магніти. Складені однойменними полюсами.  Повторити дослід, збільшуючи швидкість руху магнітів. З’ясувати , в яких випадках сила індукційного струму більша. Обґрунтувати результати на підставі закону Фарадея.

  - Під’єднати послідовно до міліамперметра реостат на 30 Ом та виймати з котушки магніт з однаковою швидкістю двічі: при мінімальному та при максимальному опорі реостату. Зафіксувати показання міліамперметра.

  - Зробити відповідне креслення кола та визначити напрям індукційного струму. Перевірити. Чи виконується правило Ленца.

  - З’єднати другу котушку послідовно з реостатом , вимикачем і джерелом струму.  Першу котушку з’єднати напряму з міліамперметром. Першу котушку надіти на осердя другої котушки. Опір реостата мінімізувати. Замкнути  коло вимикачем і спостерігати за показаннями міліамперметра.

  - Уважно стежачи за міліамперметром, збільшити опір реостата, зменшити його і розімкнути коло. З’ясувати,  в яких випадках виникає індукційний струм у першій котушці.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ.

- В  чому полягає явище електромагнітної індукції?

- Сформулюйте закон Фарадея.

- Поясніть знак мінус у законі електромагнітної індукції.

- Сформулюйте правило Ленца.

- В чому полягає явище самоіндукції?

- В чому відмінність електромагнітної індукції і самоіндукції?

- Фізична суть індуктивності. Вираз. Одиниці вимірювання.

- Які речовини можуть бути магнітами?

- Чому у досліді п.6 явище індукції спостерігається  без магнітів?

- Струми Фуко.