Информатика на 07.04.2020 – 09.04.2020

Указания: Заведите тонкую тетрадь для дистанта, если основная тетрадь в техникуме.

Запишите теме, сделайте конспект (обязательно выпишите все определения). Внимательно разберите приведенные примеры (переписывать из не надо). Выполните задания. Сканы необходимо отправлять на эл.почту: lena.v1010@yandex.ru или в ВК: https://vk.com/id102689156. Все сканы отправить не позднее 13.04.2020, в письме пишите, ФИ, группу, что отправляете, или можно отправить всё стразу. Если есть вопросы, можно задавать в ВК. Отвечаю почти сразу.

Практическая работа по теме: Логические схемы. Таблицы истинности.

Выполнив эту работу вы:

- познакомитесь с понятиями: таблица истинности, логическая схема.

- научитесь строить таблицы истинности, логические схемы.

Цель работы: научиться строить таблицы истинности и логические схемы.

Задачи:

- изучение новых знаний;

- закрепление полученных знаний, отработка их на практике;

- формирование самостоятельности, ответственности.

Вид учебной деятельности: решение задач.

Принадлежности: тетрадь, ручка.

Практическое занятие проводится в учебном классе. Форма организации занятия – индивидуальная. Продолжительность занятия 2 часа.

Указания к работе:

1. Прочитайте теоретический материал.

2. Запишите его в тетрадь.

3. Разберите решенные примеры.

4. Решите предложенные задачи.

Теоретический материал

Решение логических выражений принято записывать в виде таблиц истинности.

Таблица истинности – таблица, определяющая значение сложного высказывания при всех возможных значениях простых высказываний.

А=0 (если А – ложно), А=1 (если А – истинно)

Построим таблицы истинности для логических операций:

| Конъюнкция |  |  |  | Дизъюнкция |  |  |  | Инверсия |  |  | Импликация |  |  |  | Эквивалентность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | A^B |  | A | B | AvB |  | A | A |  | A | B | AB |  | A | B | AB |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |

Алгоритм построения таблиц истинности:

1. Количество строк в таблице = 2n (n-количество переменных)+1(заголовки столбцов)

2. Количество столбцов = количество переменных + количество операций

3. Установить последовательность операций.

4. Построить таблицу.

5. Заполнить ее по столбцам.

1       5       2       4     3

Пример. Построить таблицу истинности для выражения F=(AvB)^((A)v(B))

В выражении 2 переменные (А и В) и 5 действий. Значит:

1). Кол-во строк = 22+1=5.

2). Кол-во столбцов = 2+5=7

3). Порядок действий выставляется согласно списку из предыдущего урока (сначала в скобках, т.е. в первой скобке 1 действие, потом смотрим на вторую скобку: сначала «не», это второе и третье действия, потом «или» - это четвертое действие, и пятое действие – это «или» между скобками

4). Строим таблицу 5х7. Заполняем заголовки. Сначала ставим переменные (у нас их две А и В), потом все действия по порядку.

5) Заполнять таблицу будем по столбцам. Сначала столбцы А и В: первая строка – обе переменные ЛОЖЬ (т.е. 0 и 0), последняя строка – обе переменные ИСТИНА (т.е. 1 и 1). Вторая и третья строки – одна переменная ЛОЖЬ, другая – ИСТИНА (т.е. 0 и 1; 1 и 0)

Остальную часть таблицы заполняем по столбцам, используя таблицы истинности для операций:

| A | B | AvB | A | B | (A)v(B) | (AvB)^((A)v(B)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ответ: Таблица истинности построена

Логические схемы – схемы, из которых состоит элементарная база компьютера.

Логический вентиль – это своего рода атом, из которого состоят электронные узлы ЭВМ. Он работает по принципу крана, открывая или закрывая путь сигнала.

Обозначение логических схем:

Схема И			Схема ИЛИ					Схема НЕ

Пример: Построить логическую схему, которая описывает поведение функции F=(AvB)^((A)v(B))

F

А

В

AvB

A

В

Пример 2. F=AvB^(C)

а) Составьте таблицу истинности

б) Постройте логическую схему

в) Найдите значение логического выражения, если А=1, В=1, С=1.

Решение.								 3     2    1

а) Кол-во строк = 23+1=9. Кол-во столбцов = 3+3=6.    F=AvB^(C)

| А | В | С | C | B^(C) | AvB^(C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

б)

в) При А=1, В=1, С=1        F=1 (Определяется по таблице).

Задачи.

1. F= (AvB).

а) Составьте таблицу истинности

б) Постройте логическую схему

в) Найдите значение логического выражения, если А=1, В=0.

2. F=(AvB)^B.

а) Составьте таблицу истинности

б) Постройте логическую схему

в) Найдите значение логического выражения, если А=0, В=1.

Информатика на 09.04.2020

Практическая работа по теме: Логика. Логические операции.

Выполнив эту работу вы: проверите свои знания по данной теме.

Цель работы: закрепление знаний и отработка их на практике.

Задания.

1.  Выпишите логические выражения и вычислите их значение:

Пример: (21 делится на 3) или (0>5) =

Решение: Первая скобка (21 делится на 3) является ИСТИНОЙ, т.к. 21 делится на 3 без остатка. Значит, первая скобка равна 1. Вторая скобка (0>5)=0, т.к. выражение в ней ЛОЖЬ.

(21 делится на 3) или (0>5) = 1 или 0 = 1

(т.к. между ИСТИНОЙ и ЛОЖЬЮ выбираем всегда ИСТИНУ)

2. Выпишите выражения и расставьте порядок действий (действия расставляются в соответствии с порядком (действия в скобках; инверсия(НЕ); конъюнкция (И); дизъюнкция (ИЛИ); импликация; эквивалентность).

:

3. . Выпишите выражения и расставьте порядок действий. Вычислите значения выражений