Контрольна робота №4

Закон Ома. Послідовне і паралельне з’єднання провідників

Варіант І

Середній та достатній рівень

- Який опір мідного дроту  довжиною 5 км з площею поперечного перерізу 0,85 мм2?

- Обчислити силу струму, що проходить по мідному провіднику довжиною 100 м і площею поперечного перерізу 0,5 мм2 при напрузі 6,8 В.

- Амперметр А1 показує 2 А. Визначити показання вольтметра та амперметрів А і А2, якщо опори резисторів  R1 = 5 Ом, R2 = 2Ом.

Високий рівень

- Яка площа поперечного перерізу  вольфрамового дроту, через який йде струм 0,05 А при напрузі 5 В? Довжина дроту  4 м?

- Знайти розподіл струмів і напруг між опорами, якщо  амперметр показує 2 А, R1 =  20 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 15 Ом, R4 = 4 Ом.