⌐ ⌐ A ˅ (C & ⌐ B)

- Определить количество строк:

на входе три простых высказывания: А, В, С поэтому n=3 и количество строк = 23 +1 = 9.

- Определить количество столбцов:

  - простые выражения (переменные): А, В, С;

  - промежуточные результаты (логические операции): 
¬B  - отрицание, инверсия (обозначим через E); 
C   E - операция конъюнкции (обозначим через F);

¬ ¬ А – двойное отрицание А, обозначим через G;

а также искомое окончательное значение арифметического выражения:

Z=G ˅ F - это операция дизъюнкции.

- Заполнить столбцы с учетом таблиц истинности логических операций.

| A | B | C | E | F | G | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

ДЛЯ РАЗЪЯСНЕНИЯ ДОБАВИЛА ИНФОРМАЦИЮ

Логические операции.

Логическая операция НЕ.

Логический элемент НЕ - инверсия (отрицание);

Обозначается ¬, НЕ;

Техническая реализация - инвертор на любом транзисторе или логическом элементе или транзисторный ключ;

На схемах обозначается кружком на выходе логического элемента (Х с чертой вверху):

Таблица истинности для элемента НЕ:

| X | НЕ |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

Элемент инвертирует входной сигнал.

Логическая операция ИЛИ.

Логический элемент ИЛИ - логическое сложение (дизъюнкция);

Обозначается V, ИЛИ;

Техническая реализация - Два параллельно соединенных ключа;

На схеме обозначается:

Таблица истинности для логического элемента ИЛИ:

| X | Y | ИЛИ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

На выходе будет единица, если хотя бы на одном входе будет единица.

Логическая операция И.

Логический элемент И - логическое умножение (конъюнкция);

Обозначается &, И;

Техническая реализация - два последовательно соединенных ключа.

На схеме обозначается:

Таблица истинности:

| X | Y | И |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

На выходе будет единица, если на оба входа подать единицу.

В остальных случаях будет ноль.