7кл-4з

Цепь с 3-я- одинаковыми лампами. При замыкании ключа ток через амперметр

- — □ — незначительно уменьшается

- — □ — существенно уменьшается

- — □ — не изменяется

- — □—- увеличивается Отметьте знаком «+» правильный ответ.

- На даче предполагалось одновременно включать следующие потребители электрической энергии: электрочайник 1 кВт, калорифер 2 кВт, стиральную машину 1,5 кВт, четыре осветительные лампы по 60 Вт, телевизор 300 Вт. Напряжение сети 220 В. Выберите медный провод минимально допустимого сечения согласно таблице

| Поперечное сечение медного провода, мм2 | Допустимый ток, А |
| --- | --- |
| 0,5 | п |
| 1 | 17 |
| 2,5 | 30 |
| 4 | 41 |

- — □ — 1 мм2

- — □ — 2,5 мм2

- — □ — 4 мм2

- — □ — 0,5 мм2

'	..Щ.

_ Отметьте знаком «+» правильный ответ.

- Выполнять электромонтажные работы под высоким напряжением

- — □ — можно в резиновых перчатках

- — □ — можно, стоя на резиновом коврике

- — □ — можно, пои использовании ингтпч-