3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Задание:

Посчитать значения ρk для моделей двухслойных разрезов:

1-я модель r0= 2 м, h1= 100 м, ρ1= 25 Ом×м, h2 =  и ρ2 = 100 Ом×м

2-я модель r0= 2 м, h1= 70 м, ρ1= 400 Ом×м, h2 =  и ρ2 = 100 Ом×м .

3-я модель r0= 2 м, h1= 100 м, ρ1= 50 Ом×м, h2 =  и ρ2 = 100 Ом×м .

4-я модель r0= 2 м, h1= 100 м, ρ1= 200 Ом×м, h2 =  и ρ2 = 100 Ом×м .

5-я модель r0= 2 м, h1= 100 м, ρ1= 12.5 Ом×м, h2 =  и ρ2 = 100 Ом×м .

6-я модель r0= 2 м, h1= 100 м, ρ1= 800 Ом×м, h2 =  и ρ2 = 100 Ом×м .

И постройте их графики ВЭЗ.

Решение:

Расчетные формулы.

Коэффициент отражения тока

k12=ρ2-ρ1ρ2+ρ1;

Кажущееся сопротивление

Подставляем численные значения для 1-ой модели

k12=100-25100+25=0.6 Ом×м

ρkr=25×1+2r3n=11000.6nr2+2×100×n232

Остальные расчеты для всех моделей приведены  в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Расчеты для шести моделей

| i | ri | Модель 1 | Модель 2 | Модель 3 | Модель 4 | Модель 5 | Модель 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ρ1=25 | ρ1=400 | ρ1=50 | ρ1=200 | ρ1=12.5 | ρ2=800 |
| 1 | 4 | 25.00 | 400.00 | 50.00 | 200.00 | 12.50 | 799.99 |
| 2 | 8 | 25.00 | 399.97 | 50.00 | 199.99 | 12.50 | 799.93 |
| 3 | 16 | 25.02 | 399.77 | 50.02 | 199.93 | 12.51 | 799.42 |
| 4 | 32 | 25.13 | 398.23 | 50.14 | 199.49 | 12.59 | 795.50 |
| 5 | 64 | 25.94 | 387.38 | 50.99 | 196.39 | 13.13 | 767.90 |
| 6 | 128 | 30.34 | 331.71 | 55.58 | 180.26 | 16.15 | 627.30 |
| 7 | 256 | 43.43 | 202.01 | 68.32 | 140.94 | 25.57 | 308.95 |
| 8 | 512 | 62.63 | 117.73 | 83.63 | 110.59 | 41.67 | 124.91 |
| 9 | 1024 | 80.61 | 102.98 | 93.68 | 102.28 | 61.44 | 103.91 |
| 10 | 2048 | 92.33 | 100.73 | 98.06 | 100.54 | 79.59 | 104.66 |
| 11 | 4096 | 97.58 | 100.30 | 99.48 | 100.13 | 90.92 | 111.41 |
| 12 | 8192 | 99.30 | 100.24 | 99.87 | 100.03 | 95.53 | 117.40 |
| 13 | 16384 | 99.78 | 100.23 | 99.97 | 100.01 | 96.92 | 119.82 |

Рисунок 3.1 – Модель имеет два параметра: r – расстояние, к  – Кажущееся сопротивление

Модуль 2/1 выступает как параметр (шифр) кривых, такое семейство кривых носит название – палетка кривых.

Задание:

Посчитать кривые ρk для двух моделей разрезов:

1-я модель r0= 2 м,h1= 40 м. ρ1= 200 Ом×,. h2 =  и ρ2 = 400, 800, 1600 Ом×м

2-я модель r0= 2 м, h1= 40 м. ρ1= 200 Ом×м, h2 =  и ρ2 = 25, 50, 100 Ом×м .

Таблица 3.2 – Расчеты для шести моделей

| i | ri |  | 1 модель |  |  | 2 модель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ρ2=400 | ρ2=800 | ρ2=1600 | ρ2=25 | ρ2=50 | ρ2=100 |
| 1 | 4 | 200.017 | 200.033 | 200.04 | 199.96 | 199.97 | 199.98 |
| 2 | 8 | 200.138 | 200.259 | 200.35 | 199.72 | 199.78 | 199.87 |
| 3 | 16 | 201.055 | 201.987 | 202.67 | 197.85 | 198.31 | 199.03 |
| 4 | 32 | 207.206 | 213.656 | 218.45 | 185.56 | 188.63 | 193.48 |
| 5 | 64 | 235.080 | 267.947 | 293.44 | 134.13 | 147.69 | 169.55 |
| 6 | 128 | 293.997 | 394.529 | 482.24 | 54.96 | 81.76 | 128.20 |
| 7 | 256 | 350.332 | 550.933 | 765.31 | 27.88 | 54.72 | 106.40 |
| 8 | 512 | 382.347 | 681.490 | 1084.36 | 25.82 | 50.92 | 101.43 |
| 9 | 1024 | 394.868 | 756.809 | 1345.75 | 26.60 | 50.25 | 100.35 |
| 10 | 2048 | 398.652 | 787.006 | 1487.59 | 28.44 | 50.13 | 100.09 |
| 11 | 4096 | 399.658 | 796.233 | 1538.91 | 29.62 | 50.12 | 100.02 |
| 12 | 8192 | 399.914 | 798.694 | 1553.46 | 30.04 | 50.12 | 100.01 |
| 13 | 16384 | 399.979 | 799.320 | 1557.23 | 30.15 | 50.12 | 100.00 |

Рисунок 3.2 – Модель имеет два параметра: r – расстояние, к  – Кажущееся сопротивление

Модуль 2/1 выступает как параметр (шифр) кривых, такое семейство кривых носит название – палетка кривых

ВЫВОДЫ

Из рис. 3.1 можно сделать следующие выводы:

Для моделей с ro2/ro1 > 1 и ro2/ro1< 1 выход кривых на значение rok/ro1 = 1 наблюдается при r/h1 < 0.5. Это значит, что для двухслойных моделей при разносах не превышающих половину мощности верхнего слоя кажущееся сопротивление примерно совпадает со значением удельного сопротивления первого слоя

Для моделей с ro2/ro1 < 1 кривая кажущегося сопротивления выходит на значение rok/ro2 = 1 при r/h1 > 5. Это значит, что для моделей с основанием большей проводимости по отношению к верхнему слою, кривая кажущегося сопротивления выходит на значение rok/ro2 при разносах не менее чем в пять раз превышающих мощность первого слоя

Для моделей с ro2/ro1 >  1, кривая кажущегося сопротивления выходит на значение rok/ro2 = 1 при r/h1 > 10. Причем чем больше ro2/ro1 тем большими должны быть значения r/h1. Это значит, что для моделей с основанием большего сопротивления по отношению к верхнему слою, кривая кажущегося сопротивления выходит на значение rok/ro2 при разносах не менее чем в десять раз превышающих мощность первого слоя, и чем больше значение ro2/ro1, тем при больших разносах кривая кажущегося выходит на значения удельного сопротивления второго слоя.

Из рис. 3.2 можно сделать следующие выводы:

Сделайте, аналогично, выводы по рис. 3.2.  Запишите все это своими словами. Обратите внимание что на рис. 3.2 диапазон изменения ro2/ro1 отличается от диапазона на рис. 3.1. Если сможете – обобщите полученные результаты – например ответьте на вопрос – Какое семейство палеток более информативно и почему?