Правила выполнения чертежей

1.Чертежом называется

А.документ, состоящий из изображений предмета,

B. документ, состоящий из изображений фигуры,

С.бумага с надписями и чертежами,

D. формат с надписями и чертежами.

2. Сколько типов линий используют на чертежах?

А.5,

В.7,

С.9,

D.10.

3. Основная сплошная толстая линия предназначена

А. для невидимого контура,

В. для осевых линий,

С. для видимого контура,

4. Сплошная тонкая линия предназначена для вычерчивания линий

А. видимого контура,

В. линий сгиба,

С. невидимого контура,

5. Сплошная волнистая линия применяется

А. для линий сечений,

В. для линий сгиба,

С. для линий обрыва,

D.для линий разреза.

6. Штрихпунктирная тонкая линия предназначена для вычерчивания линий

А. осевых линий,

В. линий сгиба,

С. линий обрыва,

D. линий разреза.

7.Толщина сплошной основной линий равна

А.0,7мм,

В.1,5мм,

С.0,5...1,4мм,

D. 2мм.

8.К прерывистым линиям относятся

А. толстая,

В. тонкая,

D. штриховая.

9.Рамку основной надписи на чертежах выполняют

А. любой линией,

В. основной толстой линией,

С. основной тонкой линией,

D. штриховой линией.

10.Какие размеры имеет лист формата А 4?

А. 297мм , 210мм,

В. 420мм, 297мм,

С. 594мм, 420мм,

D. 841мм, 594мм.

11.Где помещают основную надпись на чертеже?

А. в левом нижнем углу,

В.в правом нижнем углу,

С. в правом верхнем углу,

D. в левом верхнем углу.

12.Масштабом называют

А.пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертежах,

В. расстояние между точками на плоскости,

С. отношение линейных размеров изображения предметак действительным,

D. пропорциональное увеличение размеров предмета на чертежах.

13.Какие вам известны масштабы уменьшения?

А. 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5 и др.

В. 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1 и др.

С. 1:1; 2:2; 3:3; 4:4 и др.

D. 2:4; 3:4; 4:5; 5:6 и др.

15.Чертежный шрифт бывает

А. сложный,

В. косоугольный,

С. не наклонный,

D. наклонный.

16.Размерные линии показывают на чертежах?

А. стрелками,

В. штриховыми линиями,

С. толстыми линиями,

D. штрихпунктирными линиями.

17.Буквой Rна чертеже обозначается

А. расстояние между двумя точками окружности,

В. расстояние между двумя противоположными точками окружности,

С. расстояние от центра окружности до точки на ней,

D. расстояние от центра окружности до другой точки.

18. Какой знак наносят перед размерным числом для обозначения диаметра?

А. кружок, перечеркнутой линией,

В. квадрат, перечеркнутой линией,

С. круг,

D. треугольник.

20. Овалом называют

А. круг,

В. замкнутая кривая,

С. плавная кривая,

D. незамкнутая линия.